附件二：1、

2026年温州市优秀建筑装饰工程复查实施细则

（公共建筑装饰施工）

- 总 则

- 为规范温州市优秀建筑装饰工程（公共建筑装饰施工）的复查工作，引导企业把握创优重点，提高工程质量水平，根据《建筑装饰装修工程质量评价标准》（DBJ33/T 1077-2025）、《中国建筑装饰协会中国建筑工程装饰奖复查实施细则》及《2026年温州市优秀建筑装饰工程评选办法》制定本细则。

- 定位说明：本细则参照《建筑装饰装修工程质量评价标准》（DBJ33/T 1077-2025），同时结合温州市建筑装饰行业发展实际，简化操作流程，突出观感质量，形成一套适用温州特色的复查评价体系。

- 本细则适用于公共建筑装饰施工子项的现场复查工作，包括新建公共建筑装饰施工及公共建筑装饰EPC项目。

- 复查工作坚持“优中选精”原则，重点检查工程的实体观感质量、使用功能、细部节点以及申报资料的完整性、合规性。复查结论作为市优工程评审的重要依据。

- 企业可依据本细则进行创优策划和自查自纠，确保工程质量达到市优水平。

- 复查程序

- 资料审查：专家组对申报单位提交的申报资料进行审查，核对资料的完整性、真实性、合规性。

- 现场汇报：申报单位介绍工程概况、施工特点、难点及创优措施。

- 现场检查：专家组对工程实体质量进行随机抽查，抽查面积不少于工程总量的25%，重点检查大堂、公共走道、卫生间、楼梯间、重要功能用房等部位。

- 查阅备查资料：根据需要，抽查部分施工过程资料（如隐蔽验收记录、材料复试报告等）与实体质量进行核对。

- 讲评反馈：专家组对检查情况进行现场讲评，指出亮点和不足，提出改进建议。

- 复查重点内容

- 申报资料审查要点：

| 序号 | 资料名称 | 审查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 申报表 | 填写规范，签章齐全，信息与合同、验收文件一致 |
| 2 | 企业资质证书、安全生产许可证 | 在有效期内，与申报工程类别相符 |
| 3 | 项目负责人（建造师）证书 | 注册在本单位，与施工合同一致 |
| 4 | 施工合同、决算书 | 明确工程范围、造价、开竣工时间 |
| 5 | 竣工验收证明 | 各方签章齐全，竣工时间符合申报要求 |
| 6 | 消防验收意见书或备案凭证 | 结论合格，工程名称与申报一致 |
| 7 | 室内环境检测报告 | 由具备资质的检测机构出具，结论合格 |
| 8 | 涉及结构改动的认可文件 | 如有改动，须有原设计单位或相应资质单位盖章 |
| 9 | 无安全事故、无拖欠工资承诺书 | 企业盖章 |
| 10 | 工程照片及影像资料 | 反映工程全貌、主要部位、细部节点，像素清晰 |

注意事项：以上资料中，消防验收、室内环境检测、结构改动认可文件为“一票否决”项，缺一不可。

- 现场观感质量检查要点

专家组主要从以下六个方面对工程实体观感质量进行检查，重点关注细部节点和使用功能。检查要点参照DBJ33/T 1077-2025第5章“实体评价指标”的核心内容，并与国优奖复查重点保持一致。

- 1、地面工程（参照DBJ33/T 1077-2025 第5.2节）

| 检查部位 | 检查要点 |
| --- | --- |
| 整体观感 | 平整度良好，无明显不平，行走无绊脚感 |
| 石材/地砖 | 色泽一致，无明显色差、泛碱、水渍；接缝平直、宽窄一致，勾缝饱满美观 |
| 空鼓 | 敲击检查重点区域（通道、门口），无大面积空鼓，单块空鼓符合要求 |
| 踢脚线 | 出墙厚度一致，接缝严密，与地面交接清晰 |
| 楼梯踏步 | 高度均匀，防滑条顺直，无缺损 |
| 卫生间地面 | 坡度正确，无积水，地漏居中，与地面交接严密 |
| 大面积地面 | 分格缝设置合理、顺直美观 |

- 墙柱面工程（参照DBJ33/T 1077-2025 第5.3节）

| 检查部位 | 检查要点 |
| --- | --- |
| 整体观感 | 墙面平整，灯光照射无明显凹凸阴影；阴阳角方正 |
| 饰面板（砖） | 色泽均匀，无明显色差、污染；横竖缝顺直，宽窄一致 |
| 石材干挂 | 板块连接牢固，胶缝饱满、均匀，无开胶、污染 |
| 木饰面 | 表面光滑，钉眼修补到位，油漆光泽均匀 |
| 玻璃墙面 | 安全玻璃使用正确，有防撞标识，安装牢固 |
| 涂饰 | 色泽均匀，无流坠、透底、刷纹，阴阳角清晰 |
| 门窗 | 开启灵活，关闭严密，五金齐全，密封胶条完好 |
| 变形缝 | 保证使用功能，饰面完整 |

- 3、吊顶工程（参照DBJ33/T 1077-2025 第5.4节）

| 检查部位 | 检查要点 |
| --- | --- |
| 整体观感 | 大面积吊顶平整，无波浪形 |
| 接缝 | 石膏板接缝无裂缝，金属板板缝顺直 |
| 灯具、风口 | 成排成线，与面板交接严密，无漏光 |
| 检修口 | 位置隐蔽，开启方便，收口美观 |
| 特殊吊顶 | 玻璃、石材吊顶连接可靠，无松动 |
| 吊顶内部 | 管线排布整齐，吊杆设置合理，防火涂料涂刷到位 |

- 4、细部工程（参照DBJ33/T 1077-2025 第5.6节）

| 检查部位 | 检查要点 |
| --- | --- |
| 变形缝 | 顶、墙、地交圈连贯，盖缝板平齐，无翘曲 |
| 栏杆扶手 | 高度符合规范（公建≥1.10m），竖杆间距均匀（≤0.11m），安装牢固 |
| 玻璃栏板 | 使用夹层玻璃，无晃动 |
| 橱柜、服务台 | 安装牢固，门扇开启灵活，与墙面交接严密 |
| 窗帘盒、窗台板 | 线条顺直，接缝严密 |
| 消火栓箱 | 暗门开启灵活（≥120°），标识明显，四周封堵严密 |

- 5、安装工程（参照DBJ33/T 1077-2025 第5.7节）

| 检查部位 | 检查要点 |
| --- | --- |
| 开关插座 | 同一标高，面板紧贴墙面，接线正确（左零右火上接地） |
| 配电箱 | 标识清晰，回路正确，箱内整洁 |
| 卫生洁具 | 安装牢固，打胶光滑，排水通畅，无渗漏 |
| 等电位 | 卫生间局部等电位连接规范，端子箱内接线可靠 |
| 灯具固定 | I类灯具接地可靠，大型灯具荷载试验资料齐全 |
| 智能化终端 | 安装牢固，位置合理，不影响美观 |

- 6、整体效果

| 检查部位 | 检查要点 |
| --- | --- |
| 空间协调 | 色彩搭配和谐，材质选用得当，灯光效果舒适 |
| 功能布局 | 使用功能完善，人流组织合理 |
| 无障碍设施 | 无障碍卫生间、通道、电梯等设置规范 |
| 清洁保养 | 工程现场整洁，无施工遗留痕迹 |

- 常见扣分项

| 序号 | 扣分项 |
| --- | --- |
| 1 | 石材地面泛碱、水渍 |
| 2 | 瓷砖空鼓 |
| 3 | 石材干挂胶缝污染 |
| 4 | 吊顶裂缝 |
| 5 | 阴阳角不顺直 |
| 6 | 灯具、风口不成线 |
| 7 | 消火栓门开启不便 |
| 8 | 栏杆高度不足 |
| 9 | 卫生间地漏不居中 |
| 10 | 开关插座面板歪斜 |
| 11 | 木门框未做防潮 |
| 12 | 玻璃无防撞标识 |
| 13 | 变形缝未交圈 |
| 14 | 等电位未连接 |

- 复查结论与等级评定

- 专家组根据现场检查情况，对照DBJ33/T 1077-2025进行综合评价。评价结果分为“推荐”和“不推荐”两种。

- 存在以下情况之一的，直接“不推荐”：

- 控制项（见评选办法第三章）任一项不符合；

- 现场发现严重安全隐患或影响使用功能的质量问题；

- 申报资料弄虚作假。

- 专家组将向评审委员会提交书面复查报告，详细记录检查情况、工程亮点、存在问题及综合评价意见。

温州市建筑装饰行业协会

2026年5月11日

附件二：2、

2026年温州市优秀建筑装饰工程复查实施细则

（公共建筑装饰类·城市更新工程）

（试行）

- 总 则

- 为规范温州市优秀建筑装饰工程（城市更新工程）的复查工作，引导企业把握城市更新改造项目的创优重点，根据《建筑装饰装修工程质量评价标准》（DBJ33/T 1077-2025）、《既有建筑维护与改造通用规范》（GB 55022）及《2026年温州市优秀建筑装饰工程评选办法》制定本细则。

- 定位说明：本细则参照DBJ33/T 1077-2025，同时结合城市更新工程“功能提升、风貌协调、绿色宜居”的特殊要求，形成适用于温州城市更新工程的复查评价体系。

- 适用范围：本细则适用于老旧小区改造、公共建筑更新改造、工业建筑改造、城市配套设施提升等城市更新类装饰工程复查。工程须提供改造批准文件或相关证明。

- 复查工作坚持“功能优先、提升品质”原则，重点检查改造效果、功能提升、新旧协调及结构安全。

- 复查程序

- 资料审查：专家组对申报资料进行审查，重点核对改造批准文件、原建筑检测鉴定报告、改造专项说明等。

- 现场汇报：申报单位介绍工程概况、改造原则、功能提升措施、难点及创优亮点。

- 现场检查：专家组对工程实体质量进行随机抽查，重点检查改造前后对比效果、功能提升部位、新旧交接处理等。

- 查阅备查资料：根据需要，抽查改造过程记录、隐蔽验收记录、材料检测报告等。

- 讲评反馈：专家组对检查情况进行现场讲评，指出亮点和不足，提出改进建议。

- 资料审查要点

| 序号 | 资料名称 | 审查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 改造批准文件 | 列入老旧小区改造计划、城市更新项目立项文件等 |
| 2 | 原建筑检测鉴定报告 | 改造前建筑结构安全、使用状况检测记录 |
| 3 | 改造专项说明 | 改造前后对比、功能提升措施、居民/用户意见反馈 |
| 4 | 结构安全证明文件 | 涉及主体结构改动的，须有原设计单位认可文件 |
| 5 | 改造前后对比照片 | 不少于6组，反映改造前原状、关键过程、改造后效果 |
| 6 | 竣工图 | 清晰标注改造部位，与现场实际相符 |
| 7 | 其他通用资料 | 参照公装施工细则申报资料要求 |

控制项：改造批准文件、涉及结构改动的认可文件为“一票否决”项，缺一不可。

- 现场检查要点

- 外立面改造

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 外墙饰面 | 与周边风貌协调，无空鼓、脱落，色泽一致 | 色差、空鼓、脱落 |
| 门窗更换 | 安装牢固，密封良好，节能性能提升 | 渗漏、节能不达标 |
| 空调机位 | 统一规整，隐蔽处理，排水规范 | 杂乱、滴水扰民 |
| 遮阳设施 | 安装牢固，与建筑协调 | 松动、风格突兀 |

- 公共空间优化

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 楼道、大堂 | 墙面平整，地面防滑，照明充足，管线规整 | 管线杂乱、照明不足 |
| 电梯加装 | 与建筑衔接自然，无障碍设施到位 | 衔接生硬、无障碍缺失 |
| 公共设施 | 信报箱、公告栏等安装牢固，位置合理 | 安装松动、位置不当 |

- 功能提升

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 无障碍设施 | 坡道、扶手、无障碍卫生间设置规范 | 缺失、不规范 |
| 节能改造 | 保温、隔热、节能门窗等措施落实 | 节能不达标 |
| 管线更新 | 给排水、电气、燃气管线更新规范 | 管线老化未更新 |

- 新旧交接处理

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 新旧墙面交接 | 衔接自然，无开裂、色差 | 开裂、明显色差 |
| 新旧地面交接 | 平整过渡，高差处理合理 | 高差过大 |
| 管线接口 | 新旧管线接口严密，标识清晰 | 接口渗漏、标识不清 |

- 常见扣分项

| 序号 | 扣分项 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无改造批准文件 | 无法证明项目列入改造计划 |
| 2 | 原结构检测缺失 | 未提供原建筑检测鉴定报告 |
| 3 | 结构改动未认可 | 涉及结构改动无设计单位认可 |
| 4 | 外立面风格不协调 | 改造后与周边风貌反差过大 |
| 5 | 功能提升不明显 | 改造后使用功能未改善 |
| 6 | 新旧交接开裂 | 新旧墙体、地面交接处开裂 |
| 7 | 无障碍设施缺失 | 公共空间未设置无障碍设施 |
| 8 | 节能改造未落实 | 节能门窗、保温措施未实施 |
| 9 | 用户满意度低 | 居民、用户意见反馈差 |
| 10 | 改造前后对比资料不全 | 无充分对比照片证明改造效果 |

- 复查结论

- 专家组根据现场检查情况，结合DBJ33/T 1077-2025进行综合评价。评价结果分为“推荐”和“不推荐”两种。

- 存在以下情况之一的，直接“不推荐”：

- 无改造批准文件；

- 涉及结构改动无认可文件；

- 改造后存在结构安全隐患；

- 严重破坏原有风貌；

- 申报资料弄虚作假。

- 本细则自发布之日起施行，由温州市建筑装饰行业协会负责解释。

温州市建筑装饰行业协会

2026年5月11日

附件二：3、

2026年温州市优秀建筑装饰工程复查实施细则

（公共建筑装饰类·展陈工程）

（试行）

- 总 则

- 为规范温州市优秀建筑装饰工程（展陈工程）的复查工作，引导企业把握展陈装饰工程的创优重点，根据《建筑装饰装修工程质量评价标准》（DBJ33/T 1077-2025）、《展览陈列工程技术规程》（T/CBDA 40）及《2026年温州市优秀建筑装饰工程评选办法》制定本细则。

- 定位说明：本细则参照DBJ33/T 1077-2025，同时结合展陈工程“展示效果、展项安全、观展体验”的特殊要求，形成适用于温州展陈工程的复查评价体系。

- 适用范围：本细则适用于博物馆、展览馆、纪念馆、规划馆、企业展厅等展陈装饰工程复查。工程须提供展陈大纲、展品展项清单等相关资料。

- 复查工作坚持“展陈效果优先、展项安全为本”原则，重点检查展陈效果、展台展柜质量、多媒体设备运行、导览导视系统等。

- 复查程序

- 资料审查：专家组对申报资料进行审查，重点核对展陈大纲、动线资料、灯光照明方案、展品展项清单等。

- 现场汇报：申报单位介绍工程概况、展陈理念、重点展项、技术难点及创优亮点。

- 现场检查：专家组对工程实体质量进行随机抽查，重点检查展台展柜、图文展板、多媒体设备、灯光效果、导览导视系统等。

- 查阅备查资料：根据需要，抽查展柜制作安装记录、多媒体设备调试记录、隐蔽验收记录等。

- 讲评反馈：专家组对检查情况进行现场讲评，指出亮点和不足，提出改进建议。

- 资料审查要点

| 序号 | 资料名称 | 审查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 展陈大纲 | 明确展示主题、内容体系、流线组织 |
| 2 | 动线资料 | 参观动线（含无障碍）、疏散动线明确 |
| 3 | 灯光照明方案 | 环境光源、展品照明光源设计参数 |
| 4 | 配色系统资料 | 所有施工与设计方案标注色样一致 |
| 5 | 展区布展图 | 主要展项及相关内容的制作安装图 |
| 6 | 竣工图 | 与现场实际相符，标明展陈设施位置 |
| 7 | 其他通用资料 | 参照公装施工细则申报资料要求 |

控制项：展陈大纲、涉及结构改动的认可文件为“一票否决”项。

- 现场检查要点

- 展台展柜

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 展柜安装 | 安装牢固，密封良好，恒温恒湿设备运行正常 | 松动、密封不严 |
| 展台 | 表面平整光滑，无尖角毛刺 | 尖角、毛刺 |
| 五金配件 | 安装牢固，开关灵活 | 松动、卡滞 |
| 展品支架 | 安装牢固，与展品接触部位保护到位 | 松动、损伤展品 |

- 图文展板

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 展板安装 | 粘贴牢固，无空鼓、翘边 | 空鼓、翘边 |
| 图文质量 | 印刷清晰，色彩准确，无气泡、皱折 | 模糊、气泡 |
| 版面平整 | 平整、洁净，无波纹起伏 | 不平整 |

- 多媒体设备

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 设备安装 | 安装牢固，位置合理 | 松动、位置不当 |
| 运行状态 | 运行正常，无黑屏、卡顿、坏点 | 黑屏、卡顿 |
| 互动体验 | 互动流畅，操作便捷 | 反应迟钝 |
| 弱电机房 | 布线整齐，标识清晰 | 杂乱、标识不清 |

- 灯光效果

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 环境光 | 照度均匀，无眩光 | 眩光、照度不均 |
| 展品照明 | 重点突出，色温准确，无紫外伤害 | 色温偏差 |
| 投影融合 | 无明显色差、拼接痕迹 | 拼接痕迹明显 |

- 导览导视系统

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 标识安装 | 安装牢固，位置合理 | 松动、位置不当 |
| 标识内容 | 清晰易懂，指向明确 | 模糊、指向错误 |
| 无障碍导视 | 盲文、语音等无障碍设施到位 | 缺失 |

- 常见扣分项

| 序号 | 扣分项 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 展柜松动 | 展柜安装不牢固，有晃动 |
| 2 | 展板空鼓 | 图文展板粘贴不牢，空鼓翘边 |
| 3 | 多媒体故障 | 设备运行不稳定，黑屏、卡顿 |
| 4 | 灯光眩光 | 观众参观时有明显眩光 |
| 5 | 展品照明不均 | 重点展品照明不到位 |
| 6 | 导视不清 | 导览标识模糊，指向不明 |
| 7 | 动线交叉 | 参观动线与疏散动线交叉混乱 |
| 8 | 恒温恒湿不达标 | 文物展柜温湿度控制不符合要求 |
| 9 | 布线杂乱 | 弱电间、设备间布线杂乱无标识 |
| 10 | 重型展项无过载试验 | 超过10kg的吊挂物未做过载试验 |

- 复查结论

- 专家组根据现场检查情况，结合DBJ33/T 1077-2025进行综合评价。评价结果分为“推荐”和“不推荐”两种。

- 存在以下情况之一的，直接“不推荐”：

- 展陈大纲严重缺失；

- 展柜安装存在安全隐患；

- 多媒体设备运行严重故障；

- 存在影响参观安全的问题；

- 申报资料弄虚作假。

- 本细则自发布之日起施行，由温州市建筑装饰行业协会负责解释。

温州市建筑装饰行业协会

2026年5月11日

附件二：4、

2026年温州市优秀建筑装饰工程复查实施细则

（公共建筑装饰类·设计）

（试行）

- 总 则

- 1、为规范温州市优秀建筑装饰工程（公共建筑装饰设计）的复查工作，引导设计企业把握创优重点，根据《建筑装饰装修工程质量评价标准》（DBJ33/T 1077-2025）、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352）及《2026年温州市优秀建筑装饰工程评选办法》制定本细则。

- 2、定位说明：本细则参照DBJ33/T 1077-2025，同时结合设计工作“创意为先、落地为本”的特殊要求，形成适用于温州公装设计项目的复查评价体系。

- 3、适用范围：本细则适用于公共建筑装饰设计子项的复查。被评审的工程设计，必须是工程也申报建筑装饰施工的工程，否则项目不单独申报公共建筑装饰类的设计。

- 4、复查工作坚持“创意与落地并重”原则，重点检查设计创意、图纸质量、规范符合性、与竣工效果的吻合度。企业可依据本细则进行创优策划和自查自纠。

- 复查程序

- 1、资料审查：专家组对申报资料进行审查，重点核对设计图纸、设计说明、计算书、竣工验收资料等。

- 2、现场汇报：申报单位介绍设计理念、创意亮点、技术难点及落地效果。

- 3、现场核对：专家组对工程实体进行随机抽查，核对设计图纸与竣工效果的吻合度。

- 4、查阅备查资料：根据需要，抽查设计过程记录、变更文件等。

- 5、讲评反馈：专家组对检查情况进行现场讲评，指出亮点和不足，提出改进建议。

- 资料审查要点

| 序号 | 资料名称 | 审查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计资质证书 | 在有效期内，与申报工程类别相符 |
| 2 | 主设计师职称/资格证书 | 注册在本单位，与设计合同一致 |
| 3 | 设计合同 | 明确设计范围、设计费、主设计师 |
| 4 | 设计说明 | 设计理念、功能布局、材料选用、节能环保 |
| 5 | 方案设计图 | 平面图、主要部位立面剖面图、效果图 |
| 6 | 施工图设计 | 平立剖面图、节点详图、水电暖通专业图纸 |
| 7 | 消防设计审核意见书 | 特殊工程须提供 |
| 8 | 施工图审查意见书 | 审查合格 |
| 9 | 消防验收意见书 | 工程已竣工并验收合格 |
| 10 | 工程竣工验收记录 | 工程已竣工并投入使用 |

控制项：消防验收意见书、工程竣工验收记录为“一票否决”项（证明设计已落地）。

- 检查要点

- 设计创意（30分）

| 检查项目 | 检查要点 | 评分参考 |
| --- | --- | --- |
| 设计理念 | 理念清晰，主题突出，有文化内涵 | 0-10分 |
| 空间造型 | 造型新颖，比例协调，富有美感 | 0-10分 |
| 色彩材质 | 色彩搭配和谐，材质选用得当 | 0-5分 |
| 地域特色 | 体现温州地域文化特色 | 0-5分 |

- 功能合理性（25分）

| 检查项目 | 检查要点 | 评分参考 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局 | 功能分区明确，流线组织合理 | 0-10分 |
| 使用功能 | 满足使用需求，空间利用率高 | 0-5分 |
| 无障碍设计 | 无障碍设施系统连贯，符合规范 | 0-5分 |
| 末端点位 | 机电末端与装饰协调，布局合理 | 0-5分 |

- 规范符合性（20分）

| 检查项目 | 检查要点 | 评分参考 |
| --- | --- | --- |
| 消防设计 | 防火分区、疏散通道符合规范 | 0-5分 |
| 结构安全 | 涉及结构改动的有认可文件 | 0-5分 |
| 节能环保 | 节能措施、绿色建材选用 | 0-5分 |
| 强制性条文 | 无违反强制性条文情况 | 0-5分 |

- 图纸质量（15分）

| 检查项目 | 检查要点 | 评分参考 |
| --- | --- | --- |
| 图纸完整性 | 平立剖、节点详图齐全 | 0-5分 |
| 图纸规范性 | 图签、签字、出图章齐全 | 0-5分 |
| 节点详图 | 关键节点详图完整、合理 | 0-5分 |

- 落地效果（10分）

| 检查项目 | 检查要点 | 评分参考 |
| --- | --- | --- |
| 设计还原度 | 竣工效果与设计图纸吻合度高 | 0-5分 |
| 细部处理 | 细部节点处理精细 | 0-3分 |
| 用户满意度 | 建设单位、使用单位评价高 | 0-2分 |

- 常见扣分项

| 序号 | 扣分项 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计理念平淡 | 设计缺乏创意，流于平庸 |
| 2 | 功能布局不合理 | 流线交叉、空间浪费 |
| 3 | 消防设计违规 | 违反消防强制性条文 |
| 4 | 图纸不全 | 缺少关键节点详图 |
| 5 | 图签不全 | 设计师签字、出图章缺失 |
| 6 | 规范引用错误 | 引用已废止规范 |
| 7 | 材料选用不当 | 材料与功能不匹配 |
| 8 | 末端布置杂乱 | 灯具、风口等未综合排版 |
| 9 | 落地效果差 | 竣工效果与设计图纸偏差大 |
| 10 | 无改造工程认可文件 | 涉及结构改动无设计单位认可 |

- 复查结论

- 专家组根据检查情况，结合DBJ33/T 1077-2025进行综合评价。评价结果分为“推荐”和“不推荐”两种。

- 存在以下情况之一的，直接“不推荐”：

- 无消防验收意见书或工程竣工验收记录；

- 设计存在严重违反强制性条文问题；

- 涉及结构改动无认可文件；

- 设计图纸与竣工实体严重不符；

- 申报资料弄虚作假。

- 本细则自发布之日起施行，由温州市建筑装饰行业协会负责解释。

温州市建筑装饰行业协会

2026年5月11日